ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Στην παρακάτω Άσκηση το σύμβολο F αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του Α.Μ. του εξεταζόμενου. Στον Πίνακα Αποτελεσμάτων της 2ης σελίδας θα συμπληρώσετε (ψηφιακά!, όχι χειρόγραφα!) στα αντίστοιχα πεδία τα αποτελέσματα του κάθε ερωτήματος (και τις μονάδες μέτρησης των μεγεθών!). Ολόκληρη η εκφώνηση θα αποσταλεί σε μορφή pdf, με συμπληρωμένα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και τα πεδία του Πίνακα Αποτελεσμάτων, στον διδάσκοντα Ι.Κ. Νικολό, είτε μέσω e-class, είτε στο προσωπικό του e-mail (jnikolo@dpem.tuc.gr), από λογαριασμό e-mail του Ιδρύματος (όχι, από gmail, yahoo, κ.λπ.).

Επίσης, θα αποσταλεί σκαναρισμένη ολόκληρη η λύση (μαζί με τα σχετικά διαγράμματα), σε μορφή pdf. Σε κάθε σελίδα της λύσης θα υπάρχει στην κορυφή το Ονοματεπώνυμο και ο Α.Μ. του εξεταζόμενου, καθώς και η Υπογραφή του.

Θα γίνει αντιπαραβολή του γραφικού χαρακτήρα του εξεταζόμενου με προηγούμενα διαγωνίσματα!!!

Όποιος χρησιμοποιήσει λάνθασμένο Α.Μ. ή παραποιημένα στοιχεία θα μηδενιστεί στο διαγώνισμα.

ΑΣΚΗΣΗ

Δύο ταυτόσημες αντλίες ακτινικής ροής (1450 rpm) χρησιμοποιούνται εντός αντλιοστασίου για την άντληση νερού από δεξαμενή αναρρόφησης και τη μεταφορά του σε δεύτερη δεξαμενή κατάθλιψης. Και οι δύο δεξαμενές είναι ανοικτές στην ατμόσφαιρα. Ο αγωγός από την δεξαμενή αναρρόφησης μέχρι το αντλιοστάσιο έχει συντελεστή απωλειών ζe=0,05 x 10-4, ενώ ο αγωγός από την έξοδο του αντλιοστασίου μέχρι την δεξαμενή κατάθλιψης έχει συντελεστή απωλειών ζa=(0,1 + 0,02 x F) x 10-4.

Τα χαρακτηριστικά των ταυτόσημων αντλιών δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι αγωγοί των διακλαδώσεων της παράλληλης σύνδεσης (μεταξύ των κόμβων Κ και Μ) έχουν αμεληταίες απώλειες.

Α. Ζητείται το σημείο λειτουργίας κάθε αντλίας (παροχή, ύψος, βαθμός απόδοσης, ισχύς), καθώς η συνολική παροχή και η συνολική ισχύς. Όλες οι βάνες είναι τελείως ανοικτές. (1.5)

Β. Ποιό το σημείο λειτουργίας (κάθε αντλίας, καθώς και του αντλιοστασίου) εάν η στάθμη της δεξαμενής κατάθλιψης μειωθεί κατά 3 m; Όλες οι βάνες είναι τελείως ανοικτές. (1.0)

Γ. Ποιά θα πρέπει να είναι η τιμή του τοπικού συντελεστή απωλειών της βάνας 5 (ζ5) ώστε να επανέλθουν οι παροχές των αντλιών και η συνολική παροχή στην αρχική τους τιμή (του ερωτήματος Α); Οι βάνες 1, 2, 3, 4 είναι τελείως ανοικτές. Στάθμες δεξαμενών όπως στο ερώτημα Β. (1.0)

Δ. Έστω ότι η αντλία Β παθαίνει βλάβη και τίθεται εκτός λειτουργίας, οπότε με κατάλληλο χειρισμό των βανών απομονώνεται. Ποιό το σημείο λειτουργίας της αντλίας Α στις 1450 rpm; (Η βάνα 5 ανοικτή. Οι στάθμες των δεξαμενών όπως στο ερώτημα Α). (1.0)

Ε. Ποιές θα πρέπει να είναι οι νέες στροφές της αντλίας Α, ώστε να επιτύχει (μόνη της) παροχή ίση με τη μισή της συνολικής παροχής του ερωτήματος Α;  (Η βάνα 5 ανοικτή. Οι στάθμες των δεξαμενών όπως στο ερώτημα Α. Λειτουργεί μόνο η αντλία Α). (1.5)

0 m

1

2

3

4

ζα

ζe

15 m

K

Μ

Ε

Η

Α

Β

5

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι φοιτητές πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους κατά τους σχετικούς ελέγχους. Απαγορεύεται κάθε είδους συνεργασία και συνομιλία μεταξύ των φοιτητών και η λήψη άλλου είδους βοήθειας. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Πίνακας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Μεταβλητή | Τιμή | Μονάδες μέτρησης |
| --- | --- | --- |
| Α.Μ. Εξεταζόμενου |  |  |
| F |  |  |
| ζa |  |  |
| Ερώτημα Α. |  |  |
| QA |  |  |
| HA |  |  |
| ηA |  |  |
| NA |  |  |
| QB |  |  |
| HB |  |  |
| ηB |  |  |
| NB |  |  |
| Qολ |  |  |
| Nολ |  |  |
| Ερώτημα Β. |  |  |
| QA |  |  |
| HA |  |  |
| ηA |  |  |
| NA |  |  |
| QB |  |  |
| HB |  |  |
| ηB |  |  |
| NB |  |  |
| Qολ |  |  |
| Nολ |  |  |
| Ερώτημα Γ. |  |  |
| ζ5 |  |  |
| Ερώτημα Δ. |  |  |
| QA |  |  |
| HA |  |  |
| ηA |  |  |
| NA |  |  |
| Ερώτημα Ε. |  |  |
| nΑ |  |  |

Τυπολόγιο

Ολική πίεση: pt=p+12ρc2+ρgz,       Ht =pρg+12gc2+z

Πίεση ανακοπής: p0=p+12ρc2

Στρόβιλος ασυμπίεστου ρευστού: Ni=ρgQHi

Εργοστροβιλομηχανή ασυμπίεστου ρευστού: Ni=ρgQH

Περιφερειακή ισχύς πτερωτής: Nu=Μu ω=ρgQuHu,  Nu=ρQu u2 cu2- u1 cu1

Σχετικό σύστημα συντεταγμένων πτερωτής: cz=wz,  cr=wr,  cu=u+wuwu=cu-u

c=u+w

Πραγματικό ολικό ύψος αντλίας: H≡Ht,d-Ht,s

ΔHt,sd=ΔHt,s1+ΔHt,12+ΔHt,2d

Θεωρητική ισχύς αντλίας: Ni=ρgQH

Θεωρητικό ύψος (Εξίσωση Euler των στροβιλομηχανών): Hu=u2 cu2-u1 cu1/g

Για είσοδο χωρίς συστροφή: Hu=u2 cu2/g

Ιδεατός βαθμός αποδόσεως πτερυγώσεως: ηi≡HuHu,i=cu2cu2∞, ηi=1-ws2cu2∞=1-xu2cu2∞

Συντελεστής αποκλίσεως: x=ws2u2

Θεωρητικό ύψος ιδεατής πτερωτής: Hu,i=u2 cu2∞-u1 cu1/g

Hu,i=u2 cu2∞/g=u2u2- cr2tanβB,2/g    Hu=ηi Hu,i=ηigu2u2- cr2tanβB,2

Ολικός βαθμός αποδόσεως αντλίας: η≡NiN=ρg H QNN=ρg H Qη

Μηχανικός Βαθμός αποδόσεως: ηm≡NuN

Ογκομετρικός Βαθμός αποδόσεως: ηQ≡QQu

Υδραυλικός Βαθμός αποδόσεως: ηh≡HHu

η=ηm ηh ηQ

Πραγματική ισχύς (που απορροφά η αντλία): N=ρg H Qη

Απώλειες σωληνώσεως (σε mΣΥ) (για παροχή σε m3/h):

(γραμμικές  + τοπικές + απώλειες εξόδου σε δεξαμενή, F: εμβαδόν διατομής)

Μέση ταχύτητα ροής:

Αντίστοιχα σημεία λειτουργίας:

n'n''=Q'Q''=H'H''1/2

Εξίσωση συνέχειας: Qu=π D1-ZB s1 b1 cn1=π D2-ZB s2 b2 cn2