Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου:

Δίδεται το διάγραμμα ενός σταθμού πυρηνικής ενέργειας. Η θερμική ισχύς του αντιδραστήρα (R) είναι 157 MW. Τα στοιχεία, από μετρήσεις σε διάφορες θέσεις του διαγράμματος, δίδονται στον ακόλουθο πίνακα.:

| Θέση | Παροχή (kg/s) | Πίεση (kPa) | T (oC) | h (kJ/kg) | Στήλη αποτελεσμάτων |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75,6 | 7240 | Κεκορ. ατμός |  | h1= |  |
| 2 | 75,6 | 6900 |  | 2765 |  |  |
| 3 | 62,874 | 345 |  | 2517 |  |  |
| 4 |  | 310 |  |  | h4= | x4= |
| 5 |  | 7 |  | 2279 |  | WT2= |
| 6 | 75,6 | 7 | 33 |  | h6= | Wp 6-7= |
| 7 |  | 415 |  | 140 |  |  |
| 8 | 2,772 | 35 |  | 2459 |  |  |
| 9 | 4,662 | 310 |  | 558 |  |  |
| 10 |  | 35 | 34 |  |  | m10= |
| 11 | 75,6 | 380 | 68 |  |  |  |
| 12 | 8,064 | 345 |  | 2517 |  | WT1= |
| 13 | 75,6 | 330 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 349 |  | m14= |
| 15 | 4,662 | 965 | 139 | 584 |  |  |
| 16 | 75,6 | 7930 |  | 565 |  |  |
| 17 | 4,662 | 965 |  | 2593 |  |  |
| 18 | 75,6 | 7580 |  | 688 |  |  |
| 19 | 1368,0 | 7240 | 277 |  | h19= | WpR= |
| 20 | 1368,0 | 7410 |  | 1221 |  |  |
| 21 | 1368,0 | 7310 |  |  | h21= | x21= |

## R

## C

Διαχωριστής Υγρασίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Α) Αν ο διαχωριστής υγρασίας είναι πλήρως μονωμένος, υπολογίστε την ειδική ενθαλπία h4 και την ξηρότητα του ατμού x4  στη θέση 4 (Εφαρμόστε Α’ Θερμ. Νόμο & Εξίσωση Συνέχειας). (2.0)

Β) Υπολογίστε την ισχύ [kW] του στροβίλου χαμηλής πίεσης WT2 και του στροβίλου υψηλής πίεσης WT1 (Εφαρμόστε Α’ Θερμ. Νόμο). (2.0)

Γ) Υπολογίστε  την ειδική ενθαλπία h21 και την ξηρότητα του ατμού x21 στην έξοδο του αντιδραστήρα (R) – θέση 21. (2.0)

Δ) Υπολογίστε την ειδική ενθαλπία h1  την ειδική ενθαλπία  h19  και την ισχύ της αντλίας του αντιδραστήρα WpR [kW]. (2.0)

E) Υπολογίστε την ισχύ [kW] της αντλίας μεταξύ των θέσεων 6 και 7 (Wp 6-7). (1.0)

Z) Υπολογίστε την ειδική ενθαλπία h6 στη θέση 6 και την παροχή μάζας στις θέσεις 10 και 14 (Α’ Θερμ. Νόμος & Εξίσωση Συνέχειας). (1.5)

Όπου χρειαστεί, θα κάνετε γραμμικές παρεμβολές.

Οι μεταβολές της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας θεωρούνται αμεληταίες.

| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΕΩΝ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Specific | Internal | Specific | Specific |  |  |
| Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase |
| C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K |  |  |
| 24,08 | 0,003 | 0,001003 | 101 | 101 | 0,3545 | 0 | Saturated Liquid |
| 24,08 | 0,003 | 45,67 | 2409 | 2546 | 8,578 | 1 | Saturated Vapor |
| 28,96 | 0,004 | 0,001004 | 121,4 | 121,4 | 0,4226 | 0 | Saturated Liquid |
| 28,96 | 0,004 | 34,8 | 2415 | 2554 | 8,475 | 1 | Saturated Vapor |
| 32,88 | 0,005 | 0,001005 | 137,8 | 137,8 | 0,4763 | 0 | Saturated Liquid |
| 32,88 | 0,005 | 28,19 | 2420 | 2561 | 8,395 | 1 | Saturated Vapor |
| 40,29 | 0,0075 | 0,001008 | 168,8 | 168,8 | 0,5763 | 0 | Saturated Liquid |
| 40,29 | 0,0075 | 19,24 | 2431 | 2575 | 8,251 | 1 | Saturated Vapor |
| 45,81 | 0,01 | 0,00101 | 191,8 | 191,8 | 0,6492 | 0 | Saturated Liquid |
| 45,81 | 0,01 | 14,67 | 2438 | 2585 | 8,15 | 1 | Saturated Vapor |
| 127,4 | 0,25 | 0,001067 | 535,1 | 535,3 | 1,607 | 0 | Saturated Liquid |
| 127,4 | 0,25 | 0,7187 | 2537 | 2717 | 7,053 | 1 | Saturated Vapor |
| 130,6 | 0,275 | 0,00107 | 548,6 | 548,9 | 1,641 | 0 | Saturated Liquid |
| 130,6 | 0,275 | 0,6573 | 2541 | 2721 | 7,021 | 1 | Saturated Vapor |
| 133,5 | 0,3 | 0,001073 | 561,1 | 561,4 | 1,672 | 0 | Saturated Liquid |
| 133,5 | 0,3 | 0,6058 | 2544 | 2725 | 6,992 | 1 | Saturated Vapor |
| 136,3 | 0,325 | 0,001076 | 572,9 | 573,2 | 1,701 | 0 | Saturated Liquid |
| 136,3 | 0,325 | 0,562 | 2546 | 2729 | 6,965 | 1 | Saturated Vapor |
| 138,9 | 0,35 | 0,001079 | 583,9 | 584,3 | 1,727 | 0 | Saturated Liquid |
| 138,9 | 0,35 | 0,5243 | 2549 | 2732 | 6,94 | 1 | Saturated Vapor |
| 141,3 | 0,375 | 0,001081 | 594,4 | 594,8 | 1,753 | 0 | Saturated Liquid |
| 141,3 | 0,375 | 0,4914 | 2551 | 2736 | 6,917 | 1 | Saturated Vapor |
| 143,6 | 0,4 | 0,001084 | 604,3 | 604,7 | 1,777 | 0 | Saturated Liquid |
| 143,6 | 0,4 | 0,4625 | 2554 | 2739 | 6,896 | 1 | Saturated Vapor |
| 264 | 5 | 0,001286 | 1148 | 1154 | 2,92 | 0 | Saturated Liquid |
| 264 | 5 | 0,03944 | 2597 | 2794 | 5,973 | 1 | Saturated Vapor |
| 275,6 | 6 | 0,001319 | 1205 | 1213 | 3,027 | 0 | Saturated Liquid |
| 275,6 | 6 | 0,03244 | 2590 | 2784 | 5,889 | 1 | Saturated Vapor |
| 285,9 | 7 | 0,001351 | 1258 | 1267 | 3,121 | 0 | Saturated Liquid |
| 285,9 | 7 | 0,02737 | 2580 | 2772 | 5,813 | 1 | Saturated Vapor |
| 295,1 | 8 | 0,001384 | 1306 | 1317 | 3,207 | 0 | Saturated Liquid |
| 295,1 | 8 | 0,02352 | 2570 | 2758 | 5,743 | 1 | Saturated Vapor |
| 303,4 | 9 | 0,001418 | 1350 | 1363 | 3,286 | 0 | Saturated Liquid |
| 303,4 | 9 | 0,02048 | 2558 | 2742 | 5,677 | 1 | Saturated Vapor |
| 311,1 | 10 | 0,001452 | 1393 | 1408 | 3,36 | 0 | Saturated Liquid |
| 311,1 | 10 | 0,01803 | 2544 | 2725 | 5,614 | 1 | Saturated Vapor |
| 318,1 | 11 | 0,001489 | 1434 | 1450 | 3,429 | 0 | Saturated Liquid |
| 318,1 | 11 | 0,01599 | 2530 | 2706 | 5,553 | 1 | Saturated Vapor |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

0 οC=273,15 K

pv = RΤ,      R = R / M,       pV = nRT,      pV = mRT,     pv = RΤ,      R=8.3145 J/(mole K)      ρ = 1/v

e = u + c2/2 + gZ       ht = h + c2/2 + gZ        Τεχνικό έργο:

Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για ανοικτά συστήματα:

Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για ανοικτά συστήματα (Μόνιμη κατάσταση – μόνιμη ροή):

Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος για κλειστό σύστημα, υπό μορφή ρυθμού μεταβολής:

Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος για ανοικτό σύστημα, υπό μορφή ρυθμού μεταβολής:

ή

Ομοιόμορφη Κατάσταση – Ομοιόμορφη Ροή:

(m2 – m1)OA = min - mout

s = (1-x) sF + x sG     h = (1-x) hF + x hG      u = (1-x) uF + x uG         v = (1-x) vF + x vG

s = sF + x sFG              h = hF + x hFG               u = uF + x uFG                  v = vF + x vFG

sFG = sG - sF                        hFG = hG – hF                 uFG = uG - uF                    vFG = vG - vF

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!